- Petra i njezini roditelji odlučili su štedjeti električnu energiju. Žele u hodniku njihove obiteljske kuće postaviti prekidače kojima mogu regulirati uključivanje i isključivanje svjetla tako da ako upale svjetlo u prizemlju, na katu ga mogu isključiti. Isto tako, ako upale svjetlo na katu, žele ga moći isključiti kada se spuste u prizemlje. Kako nemaju ugrađene žice da mogu postaviti naizmjenične prekidače, odlučili su problem riješiti ugradnjom logičkog sklopa. Uočimo da u slučaju kada su oba prekidača u istom položaju, žarulja ne svijetli. Ako su prekidači u različitim položajima, žarulja treba svijetliti.
Napišimo tablicu istinitosti koja će opisati taj sklop te odredimo o kojem je sklopu riječ.

| P1 | P2 | S |
| --- | --- | --- |

P1… prekidač 1    (0/1)

P2…prekidač2      (0/1)

S…. žarulja stanje  (0/1)

- Na jednom našem otoku postoje tri srednje škole koje planiraju nabaviti spremnike za elektronički otpad. Spremnici su opremljeni senzorima koji internetom šalju zahtjev za njihov odvoz. Zahtjev se šalje kada je pojedini spremnik napunjen 75 %. Za tvrtku koja brine o zbrinjavanju elektroničkog otpada treba napraviti logički sklop koji će na osnovi dojava s otoka uključiti svjetlosni alarm tako da odgovorna osoba na otok pošalje kamion za prevoženje prikupljenog otpada. Svjetlosni će se alarm upaliti ako dobije poruku da su barem dva spremnika popunjena 75 %. Napravi pripadnu tablicu stanja opisanog problema . Nazive varijabli i stanja odredi samostalno

| S1 | S2 | S3 | P |
| --- | --- | --- | --- |

- Na osnovu dobivene jednadžbe  u drugom zadatku nacrtaj pripadni logički sklop na papiru, uslikaj i sliku zalijepi na ovaj list