Pretvaranje Tablice istinitosti u logički izraz

Rezultat možemo dobiti na dva načina ….gledajući 0 u retku rezultata ili gledajući 1 u retku rezultata

- Disjunktivna normalna forma

Gledamo jedinice u retku rezultata i sve ulaze u tom retku povezujemo sa operacijom I  s tim da  ulaze u kojima je 0 pišemo sa negacijom. Ako imamo više takvih redaka spajamo ih operacijom ILI

Jednostavnije: „po jedinicama“   : piši slovo (ispod 1) i slovo potez (ispod 0) spajaj sa puta, više redaka spoji sa +

- Konjuktivna normalna forma

Gledamo retke sa 0 i sve ulaze povezujemo sa operatorom ILI s tim da sve ulaze u kojima je 1 pišemo s negacijom. Ako imamo više takvih redaka spajamo ih operacijom I

Jednostavnije_ „po nulama“ : piši slovo (ispod 0) i slovo potez (ispod 1) spajaj sa +, više redaka spajaj sa puta

Koju ćemo formu primijeniti ovisi da li rezultirajući stupac ima manje 0 ili 1 ako nije unaprijed rečeno koju formu koristiti

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Ima manje nula pa ćemo odabrati 2)

Z=A+B

| A | B | Z |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Z=AB+AB

Zadaci:

- Napiši logički izraz koji odgovara tablici istinitosti

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Y=ABC+ABC

2.Sklop je zadan tablicom. Napiši jednadžbu sklopa

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Zadana je tablica stanja koja opisuje logički sklop

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

3.Napiši izraz od 3 varijable (A,B,C) koji će biti istinit samo za kombinacije (1,0,1), (1,1,0), (0,1,0)

| A | B | C | Y | Zad. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |

Y=

- Napiši izraz od 3 varijable koji je istinit samo ako je točno jedna varijabla logička jedinica