PRIJENOS PODATAKA MREŽOM- INTERNETOM

Mjerna jedinica za brzinu prijenosa je b/s (bps- bit per second)

Veće jedinice su kbps =1000 b/s    Mbps = 106 b/s.  Ovdje kilo i mega vrijede kao u fizici 103   i 10 6 jer se radi o fizikalnim veličinama brzine a ne o zapisu podataka u registre.

Formula je : količina podataka je   = brzina × vrijeme

Npr ako je brzina 100 b/s a ja skidam 100 sekundi onda ću skinuti 100×100 b

Evo primjer jednog zadatka sa mature.

Ljeto 2020.

Maja je deset minuta slušala svoj omiljeni internetski radijski program. Koliko je ukupno podataka Maja preuzela u tih 10 minuta ako je potrebna brzina za dohvat podataka za radio 80 kbita/s? Izrazite rezultat u bajtovima (B).

t=10 min = 600 sekundi

v= 80 kb/s

količina podataka je   = brzina × vrijeme

= 80×1000  × 600= 48 000000 b = (:8)= 6 000 000 B

Ljeto 2018.

Za postavljanje datoteke veličine 25 MiB na poslužitelj potrebno je 2048 sekunda.

Kolika je prosječna brzina postavljanja datoteke u kbit/s?

V= količina podataka / vrijeme             1kbps= 103 b/s

Količina podataka = 25 MIB = 25× 210  KiB =25×220 B = 25×220×23 b=25×223b

Vrijeme =2048 s =2×1024 s=2×210 s=211 s

V=