Elementi za prijenos snage i okretnog momenta

a)

-posredni:  remenski, lančani, užetni

-neposredni:  tarni, zupčani

b)

Prijenosi   trenjem:  tarni, remenski, užetni

Prijenosi  oblikom:  lančani, zupčani

Karakteristike

|  | Povoljne | Nepovoljne |
| --- | --- | --- |
| Tarni | -Jednostavna izrada -Prijenos je tih -Zauzima malo prostora -Lako isključivanje i uključivanje -Lako pretvaranje kružnog u pravocrtno -Mogući veliki prijenosni omjeri | -Moguće proklizavanje i puzanje -Sile pritiska su veće te povećano opterećenje na vratila |
| Remenski | -jednostavna izrada -tihi rad -moguća promjena prijenosnog omjera | -veliki prostor ugradnje -radi predzatezanja opterećuju vratila -proklizavanje -istezanje remena -negativan utjecaj vlage i temperature -ulje, vlaga, prašina smanjuju koeficijen trenja |
| Lančani | -nema proklizavanja -nije potrebno predzatezanje -zahtjeva mali prostor -minimalno trošenja (trajnost) -ne smeta mu povišena temperatura -može se koristiti i za najveća oterećenja | -produljenje lanca pri preopterćenju -vratila moraju biti paralelna -potrebno podmazivanje |
| Užetni | - omogućuje prijenos na velikim udaljenostima -jednostavna izrada | -nenekonomičan (veliki gubitci) -nesiguran -robustan, grub |
| zupčani | -sigurnost u radu -trajnost -male dimenzije -visoka korisnost(mali gubitci) | -složena izrada (cijena) -krutost zahvata -buka |