Proračun cijevi

Proračun cijevi ovisi o količini fluida koji protječe kroz cijev, o unutrašnjem promjeru cijevi i tlaku u cijevi. Unutarnji promjer se određuje iz količine protoka:

Q=Du24∙π∙vm;      m3/s   - količina protoka

Du=4∙Qπ∙vm;        m      - unutarnji promjer

Vm  ; m/s       - srednja brzina protoka

Debljina stijenke se računa obzirom na prekidnu čvrstoću materijala:

s=Du∙p2∙φ∙σvd+ c;  mm

Primjer:

Odrediti unutarnji promjer i debljinu stijenke bešavne čelične cijevi za protok paru pod radnim tlakom p =8 N/ mm2 i temperature t =) 250 oC. Količina protoka iznosi Q = 2 l/s, a brzina vm=25 m/s.

a) Unutarnji promjer cijevi:

Du=4∙Qπ∙vm= 4∙0,002π∙25 = 0,01 m    =10 mm

b) Debljina stijenke cijevi:

s=Du∙p2∙φ∙σvd+ c  =10∙82∙1∙80+0,1=1,5 mm

Ovo je minimalna debljina stijenke. No standardno, za promjer D =) 10 mm, debljina stijenke treba biti s =3 mm.

φ=1-koeficijent oslabljenja cijevi;

σvd=80 MPa; - za čelik

C = 0,1 – dodatak za koroziju