BROJEVNI SUSTAVI-ZADACI

- Pretvori u dekadski sustav brojeve

  - 110110(2)          (rj: 54)

  - 101011,11(2)     (rj: 43,75)

  - 100,001(2)              (rj: 4,125)

  - 322(8)                 (rj: 210)

  - 24,24(8)             (rj: 20,140625)

  - 1100(8)                (rj:576)

  - 123(16)                 (rj:291)

  - 1BB(16)                (rj:443)

  - 110(16)                (rj:272)

- Pretvori u binarni sustav

  - 120,375(10)      (rj: 1111000,011)

  - 63,25(10)           (rj: 111111,1)

  - 99,12(10)            (rj: 1100011,00011)

  - 153(8)                (rj:1101011)

  - 9AC(16)              (rj: 100110101100)

  - 27,45(8)            (rj: 10111,100101)

  - 11,101(16)         (rj:  10001,000100000001)

- Pretvori u oktalni sustav

  - 212(10)     (rj: 324)

  - 126(10)     (rj:176)

  - 1101111(2)     (rj:  157)

  - 1010,1010(2)  (rj: 12,5)

  - 76,2(16)            (rj: 166,1)

- Pretvori u heksadekadski sustav

  - 1000(10)       (rj:  3E8)

  - 257(10)              (rj:  101)

  - 1101111(2)   (rj: 6F)

  - 11010,10101(2)    (rj: 1A,A1)

  - 12,2(8)                     (rj:   A,4)

- Prikaži realni broj 60,625(10) u binarnom i heksadekadskom sustavu     (rj:111100,101(2)=3C,A(16))

- Prikaži realni broj 25,C8(16) u dekadskom i binarnom sustavu ( rj:  37,78125(10)=100101,11001(2))

- Prikaži realan broj 40,3125(10) u binarnom i oktalnom sustavu   (rj: 50,24(8)=101000,0101(2))

- Prikaži realan broj 17,40625(10) u binarnom i oktalnom sustavu   (rj:  10001,01101(2)=11,6A(16))

- Prikaži realan broj10110,101(2) u dekadskom i heksadekadskom sustavu  (rj:    22,625(10)=16,A(16))

- Poredaj po veličini brojeve počevši od najmanjeg

  - 54(16)           b. 123(8)     c. 82(10)    d. 1010101(2)               (rj:   c.<b.< a.< d.)

- Poredaj po veličini brojeve počevši od najvećeg

  - 43(16)           b. 105(8)      c.  68(10)    d. 1000010(2)              (rj:    b.>c.>a.>d.)

- Izračunaj:

  - 1010,101(2)+111,11(2) =?(2)                      (rj: 10010,011(2))

  - 10101(2)+1111(2)+111(2)=?(2)              (rj: 101011(2))

  - 111,1(2)+111,1(2)=?(2)                          (rj:1111(2))

  - 11(16)+11(8) =?(10)                                 (rj:26(10))

  - 111(2)+111(8)+111(16)=?(10)                           (rj:  353(10))

  - 10101(2)-1111(2)=?(2)                          (rj: 110(2))

  - 10111(2)-1011(2)=?(2)                           (rj: 1100(2))

- Odredi dvojni komplement broja 00010011 (rj: 11101101(2))

- Napiši 8 bitni dvojni komplement broja 1111(2)  (rj:  11110001(2))

- Izračunaj razliku brojeva 51(8) i 16(16) u binarnom sustavu   (rj: 101001(2)-1110(2)=11011(2)=27(10))

- Odredi x

  - X(10)=11(8)+CC(16)                 (rj:  213(10))

  - 1C(16)=x(16)+24(8)+7(8)               (rj: 1(16))

  - X(16)=A(16)+17(8)+1010(2)       (rj: 23(16))