ISPIT PREDZNANJA				      ime i prezime____________________

datum           ____________________

PROPISI

1.Tko je odgovoran na samom mjestu rada?

2.Definicija i uloga dispečera?

3.Definicija i uloga montera?

4.Što je to dopusnica za rad?

5.Koja su osobna zaštitna sredstva potrebna za rad u beznaponskom stanju?

MATEMATIKA/FIZIKA

1.Izračunaj:1/3 + 1/4  - 5/12 = ?

a) 1/4

b) 1/6

c) 7/12

2.Izračunaj:5 (50N + 75 daN + 0,5 N)= ?

a) 4002,5N

b) 400,25N

c) 40,25N

3.Koja je mjerna jedinica za silu ?

a) kg

b) Newton

c) Pascal

4.Kako se prikazuje sila?

a) vektorski

b) pravcem

c) odsječkom

5.Što je potrebno da bi se prikazala sila ?

a)

- pravac

- iznos

- smjer

b)

- pravac

- iznos

- točka hvatišta

- smjer

c)

- masa

- smjer

- točka hvatišta

6.Koja je sila potrebna da bi uspostavili ravnotežu?

10 daN

20 daN

30 daN
    10 daN

F

7.Da bi uspostavili ravnotežu, koja je sila potrebna ako je P=100 daN ?

F

50 daN

100 daN

75 daN

P

ELEKTROTEHNIKA

1.U trofaznom sistemu koliki mora biti osigurač ako je snaga 12 kVA? P=UI√3

2.Koliku će energiju zabilježiti brojilo ako el. grijalica od 3000 W radi 30 min.?

3.Pri naponu 230 V otpor trošila iznosi 115 Ω. Kolika je struja kroz trošilo?

4.Izračuna j ekvivalentni otpor sljedeće kombinacije otpora?

10Ω	3.5Ω	5 Ω

30Ω

20Ω	15 Ω